CF01

Suzuki DR 750 BIG

Montážní kit:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padací rámy L+P | CF01 | - |
| 2 | Horní třmen | X55 | 1 |
| 3 | Spodní třmen | X56 | 1 |
| 4 | Horní U šroub se závity | X51 | 1 |
| 5 | Podložka velkopl. M8 | 988 | 2 |
| 6 | Šroub M8x25 | 833 | 2 |
| 7 | Šroub M8x80 | 843 | 1 |
| 8 | Matice M8 lock nut | 809 | 1 |
| 9 | Matice M10 lock nut | 810 | 2 |
| 10 | Podložka M10 | 804 | 4 |
| 11 | 3M páska | 3M | 1 |
| 12 | Záslepka na matice M10x35 | X35 | 2 |
| 13 | Šroub M10x20 | 819 | 2 |
| 14 | Samolepky | - | 2 |

Montáž:

- Montáž levého a pravého padacího rámu proveďte do míst dle níže přiložené fotografie.

- Demontujte originál šroub M8 na rámu před motorem.

- Do tohoto místa nasuňte ocelový adaptér a šroubem ID. 7 M8x80mm společně s maticí M 8 ID.8 namontujte (nestahujte, nechte maticí volnou).

- Demontujte šroub M8 na pravé straně rámu motocyklu

(zadní uchycení, nad stupačkou řidiče).

- Vezměte padací rám pro pravou stranu a nasuňte ho do ocelového adaptéru před motorem. V zadní části stáhněte padací rám šroubem M8x25mm ID.6 (pod šroub použijte podložku M8).

- Vezměte ocelový adaptér a pomocí třmenu ho namontujte na rám motocyklu, pod třmen nalepte pásku 3M.

- Třmen nedotahujte, dejte ho do pozice k pravému hornímu úchytu na padacím rámu a šroubem M10x30mm ID.13 lehce stáhněte (pod šroub použijte podložku M10).

- Nyní máte lehce uchycen pravý padací rám.

- Nasaďte padací rám pro levou stranu do spodního ocelového adaptéru. V zadní části stáhněte padací rám šroubem M8x25mm + podložka ID.6.

- Připevněte padací rám šroubem M10x30mm k vrchnímu ocelovému adaptéru (pod šroub použijte pérovou podložku M10).

- Nyní máte padací rámy uchycené na motocyklu, můžete vše dotáhnout.

- Na šrouby M10x30mm, které spojují padací rámy společně s vrchním ocelovým adaptérem, nasaďte plastové krytky.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

4

3

2

1

1

12

12

9,10

7,8

5,6

13,10