CF09

Yamaha XV1700 Warrior

| Sada pro levou stranu |  |  |  |  | Sada pro pravou stranu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | Ks |  | ID | Popis | Kat.č. | ks |  |
| 1 | Dural. Váleček | 106 | 1 |  | 1 | Dural. Váleček | 106 | 1 |  |
| 2 | Šroub M10x85 | 981 | 1 |  | 2 | Šroub M10x85 | 981 | 1 |  |
| 3 | Podložka M10 | 804 | 2 |  | 3 | Podložka M10 | 804 | 2 |  |
| 4 | Matice M10 (pojistná) | 810 | 1 |  | 4 | Matice M10 (pojistná) | 810 | 1 |  |
| 5.1 | Šroub M6x30 | 864 | 1 |  | 5.2 | Šroub M6x40 | 865 | 1 |  |
| 6 | Podložka M6 | 987 | 1 |  | 6 | Podložka M6 | 987 | 1 |  |
| - | - | - | - |  | 7 | Váleček | 115 | 1 |  |
| 8 | Šroub M8x25 | 831 | 1 |  | - | - | - | - |  |
| 9 | Podložka M8 | 802 | 1 |  | - | - | - | - |  |
| 10 | Poly váleček | X9 | 1 |  | - | - | - | - |  |

Instrukce

- Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné – modré barvy).

- Nejdříve přichyťte padací rám na spodních šroubech (ID2).

- Mezi rám a motocykl vložte váleček (ID1).

- Ze zadní strany lehce stáhněte šroub maticí (ID4).

- Pod hlavu šroubu i matici patří podložka (ID3).

- Nyní přišroubujte horní část rámu šroubem (ID8). Nezapomeňte na podložku (ID9).

- Mezi rám a motocykl přijde poly válaček (ID10).

- Nyní přišroubujte horní část rámu po stranách.

  - Na levou stranu patří pouze šroub (ID5.1) s podložkou (ID6).

  - Na pravou stranu patří šroub (ID5.2), podložka (ID6) a váleček (ID7).

- Nakonec vše dotáhněte.

ID1 + ID2 + ID3 + ID4

ID8 + ID9 + ID10

Levá strana: ID5.1 + ID6

Pravá strana: ID5.2 + ID6 + ID7