CF103KD

Honda CMX 500 Rebel 2017-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | ks |  | ID | Popis | Kat.č. | ks |
| 1 | Rám |  | 1 |  | 1 | Rám |  | 1 |
| 2 | Podložka M10 plochá | 804 | 1 |  | 2 | Podložka M10 plochá | 804 | 1 |
| 3 | Šroub M10x60 | 979 | 1 |  | 3 | Matice M10 samojistná | 810 | 1 |
| 4 | Samolepka RD moto |  | 1 |  | 4 | Samolepka RD moto |  | 1 |
| 5 | Šroub M8x25 | 833 | 1 |  | 5 |  |  |  |

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce :

- Na levé straně demontujte původní šroub ze spodní části rámu, za chladičem a  dlouhý šroub ze zadní části, který vede skrz (viz foto).

- Originál šroub prostrčte padacím rámem v přední části a přichyťte originál matkou(nedotahovat).

- Poté nasaďte na šroub M10 ID.3 podložku ID.2 prostrčte skrz rám motocyklu.

- Z pravé strany demontujte také orig. šroub v přední části za chladičem, prostrčte jej padacím rámem, rám sesaďte před chladičem do sebe s levou stranou, přichyťte do rámu vpřední části orig. šroubem a orig. matkou, poté v zadní části nasuňte na šroub vyčnívající skrz.

- Nasaďte podložku M10 ID.2, matici M10 ID.3

- Na konec stáhněte v přední části šroubem M8 ID.5 a všechny šrouby a matice poutahujte

ID.5

Podložka M10 ID.2+ matice M10 ID.3

Šroub M10 ID.3 + podložka M10 ID.2

Originál šroub M10

Originál šroub M10

9

13,11,12

10

Origin.bolt

Original bolt. Rear place.