CF105

Honda X-ADV 750_2017-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | ks |  | ID | Popis | Kat.č. | ks |
| 1 | Rám | CF104 | 1 |  | 1 | Rám | CF104 | 1 |
| 2 | Šroub M8x90 | 1054 | 1 |  | 2 | Šroub M8x90 | 1054 | 1 |
| 3 | Šroub M8x50 | 837 | 1 |  | 3 | Šroub M8x50 | 837 | 1 |
| 4 | Dural. váleček d=31mm | 1264 | 1 |  | 4 | Dural. váleček d=31mm | 1264 | 1 |
| 5 | Dural. váleček d=19mm | 1265 | 1 |  | 5 | Dural. váleček d=19mm | 1265 | 1 |
| 6 | Šroub M8x40 | 828 | 1 |  | 6 | Šroub M8x40 | 828 | 1 |
| 7 | Podložka M8 plochá | 800 | 2 |  | 7 | Podložka M8 plochá | 800 | 2 |
| 8 | Plastová krytka | X5 | 3 |  | 8 | Plastová krytka | X5 | 3 |
| 9 | Samolepka RDmoto |  | 1 |  | 9 | Samolepka RDmoto |  | 1 |
| 10 | Šroub M8(5)x60 | 1055 | 1 |  | 10 | Šroub M8(5)x60 | 1055 | 1 |
| 11 | Rám XADV |  | 1 |  | 11 | Rám XADV |  | 1 |

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro pravou i levou stranu stejné):

- Demontujte původní šrouby z mota.

- Připravte si padací rám a šrouby.

- Pomocí šroubu ID10, přichyťte vrchní část rámu ID11 a spojte ho spodní částí, s vrchní částí spodního rámu ID1.

- Přichyťte horní část rámu ID1 s vrchní částí ID11 šroubem M8 ID2, poté spodní prostřední, šroubem M8 ID3 s podložkou M8 ID7 (mezi padací rám a rám mota vložte váleček ID4) a zadní šroubem M8 ID6 s podložkou ID7 (mezi padací rám a rám mota vložte váleček ID5 ).

- Stejným způsobem postupujte na druhé straně.

- Na konec dotáhněte všechny šrouby a připevněte na ně plastové krytky ID8.

Šroub M8 ID3 +  podložka M8 ID7 + dural. váleček ID 4 + ID8

Šroub M8 ID2 + ID8

Šroub M8 ID6 + Podložka M8 ID7 + dural. váleček ID5 + ID8

Šroub M8(5) + ID10

9

13,11,12

10

Origin.bolt

Original bolt. Rear place.