CF108

Yamaha MT-09

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | ks |  | ID | Popis | Kat.č. | ks |
| 1 | Rám |  | 1 |  | 1 | Rám |  | 1 |
| 2 | Šroub M10x120x1.25mm | 895 | 1 |  | 2 | Šroub M10x110x1.25mm | 928 | 1 |
| 3 | Slider adaptér d=40mm | 317 | 1 |  | 3 | Slider adaptér d=40mm | 317 | 1 |
| 4 | Podložka M10 plochá | 804 | 1 |  | 4 | Podložka M10 plochá | 804 | 1 |
| 5 | Dural. váleček d=13mm | 1127 | 1 |  | 5 | Dural. váleček d=5mm | 168 | 1 |
| 6 | Samojistná matice M10 | 810 | 1 |  | 6 | Samojistná matice M10 | 810 | 1 |
| 7 | Šroub M6x25mm | 877 | 3 |  | 7 | Šroub M6x25mm | 877 | 3 |
| 8 | Šroub M4x16mm | 876 | 2 |  | 8 | Šroub M4x16mm | 876 | 2 |
| 9 | SL01- K |  | 1 |  | 9 | SL01- K |  | 1 |
| 10 | CapSL-Y |  | 1 |  | 10 | CapSL-Y |  | 1 |
| 11 | Samolepka RDmoto |  | 1 |  | 11 | Samolepka RDmoto |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 12 | Tyčka 10x 300x30x30mm |  | 1 |

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro montáž pravé i levé strany stejné):

- Demontujte původní šroub z horní části rámu.

- Připravte si Slider adaptér (ID.3),šroub(ID.2) a dural váleček(ID5), dle strany mota.

- Přichyťte horní část šroubem M10 (ID2).

- Demontujte původní šroub ze spodní části rámu.

- Prostrčte skrz tyčku(ID12), nasaďte zadní část rámu a přišroubujte pomocí podložek M10(ID4) a matic (ID.6).

- Na konec vše dotáhněte a pomocí šroubů (ID.7) připevněte Slider a pomocí šroubů (ID.8) destičku.

ID.5 - L

Tyčka ID.12 + matice samojistná M10 ID.6 + podložky M10 ID.4

ID.5 - P

9

13,11,12

10

Origin.bolt

Original bolt. Rear place.