CF109

Honda CB 1000 R Neo Sport Café

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | ks |  | ID | Popis | Kat.č. | ks |
| 1 | Hliníková vložka protektoru | X122 | 1 |  | 1 | Hliníková vložka protektoru | X122 | 1 |
| 2 | Šroub M12x125x1.25 | 952 | 1 |  | 2 | Šroub M12x125x1.25 | 952 | 1 |
| 3 | Protektor | PVPKN-0/16 | 1 |  | 3 | Protektor | PVPKN-0/16 | 1 |
| 4 | Podložka M10 plochá | 804 | 1 |  | 4 | Podložka M10 plochá | 804 | 1 |
| 5 | Matice M10 samojistná | 810 | 1 |  | 5 | Matice M10 samojistná | 810 | 1 |
| 6 | Plastová krytka M12 | X60 | 1 |  | 6 | Plastová krytka M12 | X60 | 1 |
| 7 | Samolepka RDmoto |  | 1 |  | 7 | Samolepka RDmoto |  | 1 |
| 8 | Krytka na matici M10 | X35 | 1 |  | 8 | Krytka na matici M10 | X35 | 1 |
|  |  |  |  |  | 9 | Tyčka 400x10x30x30 |  | 1 |

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro pravou i levou stranu stejné):

- Demontujte původní šroub z horní části rámu.

- Připravte si protektor a šroub.

- Horní část padacího rámu (ID1) připevněte šroubem M12 (ID2), ale nedotahujte.

- V zadní části prostrčte tyčku (ID8), na ní nasaďte padací rám, podložku (ID4) a našroubujte Matici M10 (ID5).

- Na levou stranu, použijte stejný způsob.

- Na konec dotáhněte všechny šrouby a nasaďte krytky (ID6).

ID2 + ID3 + ID6

9

13,11,12

10

ID9 + ID4 + ID5 + ID8

Origin.bolt

Original bolt. Rear place.