CF10

Suzuki DR650SE

| Montážní sada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Šroub M8x110 | 844 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podložka M8 | 802 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Šroub M8x45mm | 820 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Šroub M8x25mm | 831 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podložka M8 (pérová) | 800 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Alu. Váleček - 13mm | 130 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dural. váleček - 60mm | 434 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dural. váleček - 21mm | 1158 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podložka M10 | 805 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nálepky RDmoto |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Adaptér | X72 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Montážní návod:

Během montáže je nezbytné upravit držák chladiče.

Doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné).

- Demontujte původní šroub z rámu motocyklu.

- Na levé straně použijte duralový váleček (ID7).

- Na pravé straně použijte duralový váleček (ID8).

- Nasaďte rámy na motocykl a dotáhněte původními šrouby.

- Demontujte šroub z chladiče.

- Vložte alu. Váleček (ID6).

- Použijte šroub (ID3) a podložku (ID9+ID2).

- Rámem prostrčte šroub (ID1), podložku (ID2) a původní maticí dotáhněte.

- Nyní upravte držák chladiče.

- Rámy spojte pomocí ocelové tyče, šroubů (ID4) a podložky (ID5 + ID2).