CF115

BMW R Nine T 2014-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | ks |  | ID | Popis | Kat.č. | ks |
| 1 | Rám |  | 1 |  | 1 | Rám |  | 1 |
| 2 | Šroub M10x65 | 943 | 1 |  | 2 | Šroub M10x75 | 1007 | 1 |
| 3 | Podložka plochá M10 | 804 | 2 |  | 3 | Podložka plochá M10 | 804 | 2 |
| 4 | Dural. váleček d=19mm | 1285 | 1 |  | 4 | Dural. váleček d=30mm | 1287 | 1 |
| 5 | Dural. váleček d=55mm | 1283 | 1 |  | 5 | Dural. váleček d=46mm | 1288 | 1 |
| 6 | Dural. váleček d=48mm | 1284 | 1 |  | 6 | Dural. váleček d=29mm | 1286 | 1 |
| 7 | Šroub M10x80 | 852 | 1 |  | 7 | Šroub M10x75 | 1007 | 1 |
| 8 | Šroub M12x110 | 946 | 1 |  | 8 | Šroub M12x85 | 1009 | 1 |
| 9 | Podložka plochá M12 | 803 | 1 |  | 9 | Podložka plochá M12 | 803 | 1 |
| 10 | Plastová krytka M12 | X60 | 2 |  | 10 | Plastová krytka M12 | X60 | 2 |
| 11 | Plastová krytka M10 | X4 | 2 |  | 11 | Plastová krytka M10 | X4 | 2 |

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce :

- Na levé straně nejprve odpojte kabely, viz foto.

- Nejprve demontujte šroub M10 na levé straně, ve vrchní části a poté M12 pod válcem.

- Poté pomocí šroubů M10, M12 a válečků, viz foto, připevněte ochranný rám.

- Stejným způsobem postupujte při montáži pravé strany, bez potřeby demontáže kabelů.

Šroub M12 ID.2 + podložka plochá M10 ID.3 + Dural. váleček ID.5

Šroub M10 ID.2 + podložka M10 ID.3 +  dural. váleček ID.4  + krytka M10 ID.11

Šroub M10 ID.2 + podložka M10 ID.3 +  dural. váleček ID.4  + krytka M10 ID.11

Šroub M12 ID.8  +  váleček ID.6  + podložka M12 ID.9  + krytka M12 ID.10 .

Šroub M10 ID.7  + podložka M10 ID.3  + krytka M10 ID.11

Šroub M12 ID.8  +  váleček ID.6 + podložka M12 ID.9  + krytka M12 ID.10.

Šroub M10 ID.7  + podložka M10 ID.3  + krytka M10 ID11.

9

13,11,12

10

Origin.bolt

Original bolt. Rear place.