CF11

Aprilia Pegaso 650

Montážní kit:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padací rámy | CF11 | 2 |
| 2 | Ocel. adaptér horní | X67 | 1 |
| 3 | Ocel. adaptér spodní | X66 | 1 |
| 4 | Dural. váleček d=18mm | 1108 | 2 |
| 5 | Dural. váleček d=13mm | 1109 | 2 |
| 6 | Šroub M10x70 | 851 | 2 |
| 7 | Šroub M6x40 | 865 | 2 |
| 8 | Šroub M8x25 | 831 | 2 |
| 9 | Podložka pérová M10 | 801 | 2 |
| 10 | Podložka pérová M6 | 985 | 2 |
| 11 | Podložka pérová M8 | 800 | 2 |
| 12 | Podložka plochá M10 | 804 | 2 |
| 13 | Matice M10 | 810 | 1 |
| 14 | Šroub M10x80 | 852 | 1 |
| 14 | Plastová krytka | X4 | 2 |
| 15 | 3M páska | - | 2 |
| 16 | Samolepka RDmoto | - | 2 |

Montážní postup:

- Demontujte originál šroub na rámu motocyklu pod chladičem.

- Vezměte ocelový třmen s navařenou trubkou ID.2 a šroubem společně s maticí montujte do místa pod chladičem, tento třmen prozatím dotáhněte jen lehce.

- Nyní demontujte originál M6 šrouby na krytu motoru, vezměte ocelový držák a vsuňte do tohoto držáku šrouby M6 společně s podložkami (ID.7, ID.10).

- Z druhé strany navlékněte na tyto šrouby duralové válečky o délce 13mm ID.5.

- Takto připravený držák namontujte do místa, kde se spojuje kryt motoru s rámem motocyklu, opět stáhněte jen lehce.

- Demontujte originál šrouby M10 z rámu motocyklu (je to v oblasti zadního uchycení)

- Vezměte padací rám pro levou stranu, prostrčte v zadní části tímto rámem šroub M10x70mm ID.6 společně s podložkou ID.9, ze zadní části padacího rámu navlékněte na šroub duralový váleček o délce 18mm ID.4.

- V místě dotyku padacího rámu s rámem motocyklu můžete nalepit 3M pásku.

- Vsuňte padací rám do horního ocelového třmenu pod chladičem a namontujte v zadní časti do rámu motocyklu.

- Vezměte šroub M8x25mm ID.8 a spojte padací rám se spodním ocelovým držákem.

- Nyní by jste měli mít lehce uchycený padací rám na levé straně.

- Stejným postupem namontujte padací rám i pro pravou stranu, následně vše dotáhněte.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).