CF125

Triumph Tiger Explorer 2011-2015

Triumph Tiger Explorer XC 2011-2015

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | ks |  | ID | Popis | Kat.č. | ks |
| 1 | Rám | CF125-L | 1 |  | 1 | Rám | CF125-P | 1 |
| 2 | Šroub M12x160x1,25mm | 949 | 1 |  | 2 | Šroub M12x70x1,25mm | 937 | 1 |
| 3 | Šroub M12x100x1,25mm | 911 | 1 |  | 3 | Šroub M12x150x1,25mm | 984 | 1 |
| 4 | Dural. váleček d=59mm | 1321 | 1 |  | 4 | Dural. váleček d=14,5mm | 1323 | 1 |
| 5 | Dural. váleček d=22mm | 1322 | 1 |  | 5 | Dural. váleček d=40mm | 1324 | 1 |
| 6 |  |  |  |  | 6 | Krytka plastová M12 | X60 | 1 |

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce :

- Demontujte originál šrouby M12 na levé straně motocyklu.

- Vezměte levý padací rám a nasuňte do něho šrouby ID.2 (přední uchycení) + ID.3 (zadní uchycení).

- Na šrouby nasuňte ze zadní části duralové válečky ID.4 (přední uchycení) + ID.5 (zadní uchycení) a celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu. Z bezpečnostních důvodů můžete použít středně silné lepidlo na závity.

- Demontujte originál šrouby M12 na pravé straně motocyklu.

- Vezměte pravý padací rám a nasuňte do něho šrouby ID.3 (přední uchycení) + ID.2 (zadní uchycení).

- Na šrouby nasuňte ze zadní části duralové válečky ID.5 (přední uchycení) + ID.4 (zadní uchycení) a celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu. Z bezpečnostních důvodů můžete použít středně silné lepidlo na závity.

- Na závěr dotáhněte všechny šrouby a nasaďte plastovou krytku ID.6.

Šroub M10 ID.2 + podložka M10 ID.3 + plastová krytka M10 ID.4

Šroub ID.3 + duralový váleček ID.5

Šroub ID.2 + duralový váleček ID.4

Šroub ID.3 + duralový váleček ID.5

Šroub ID.2 + duralový váleček ID.4 + plastová krytka ID.6

9

13,11,12

10

Origin.bolt

Original bolt. Rear place.