CF129

KTM 790 / 890 Adventure /R_2019-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | ks |  | ID | Popis | Kat.č. | ks |
| 1 | Rám | CF129-L | 1 |  | 1 | Rám | CF129-P | 1 |
| 2 | Ocelový adaptér | X132 | 1 |  | 2 | Ocelový adaptér | X133 | 1 |
| 3 | Dural. váleček délka=78mm | 1325 | 1 |  | 3 | Dural. váleček délka=60mm | 1326 | 1 |
| 4 | Dural. váleček délka=24mm | 1329 | 1 |  | 4 | Dural. váleček délka=24mm | 1329 | 1 |
| 5 | Dural. váleček délka=27mm | 1330 | 1 |  | 5 | Dural. váleček délka=27mm | 1330 | 1 |
| 6 | Šroub M8x50mm | 1065 | 2 |  | 6 | Šroub M8x50mm | 1065 | 2 |
| 7 | Šroub M8x100mm | 1000 | 1 |  | 7 | Šroub M8x80mm | 843 | 1 |
| 8 | Šroub M10x25mm | 1066 | 1 |  | 8 | Šroub M8x25mm | 831 | 2 |
| 9 | Podložka plochá M8 | 802 | 3 |  | 9 | Podložka plochá M8 | 802 | 5 |
| 10 | Podložka plochá M10 | 804 | 1 |  | 10 | Šroub M8x25mm | 833 | 1 |

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce :

- Demontujte originál spodní plasty

- Namontujte ocelové adaptéry dle níže popsaných instrukcí

- Namontujte zpět originál plasty

- Dle níže popsaných instrukcí namontujte samotné padací     rámy

Levá spodní část :

Dural. váleček ID.5 (délka 27mm) + šroub ID.6 + podložka ID.9

Šroub M10 ID.8 + podložka ID.10

Ocelový adaptér ID.2 + dural. váleček ID.4 (délka 24mm) + šroub ID.6 + podložka ID.9

Šroub M10 ID.8 + podložka ID.10

Pravá spodní část :

Ocelový adaptér ID.2 + dural. váleček ID.4 (délka 24mm) + šroub ID.6 + podložka ID.9

Dural. váleček ID.5 (délka 27mm) + šroub ID.6 + podložka ID.9

2x šroub ID.8 + 2x podložka ID.9

Šroub ID.7 + dural. váleček ID.3 (délka 78mm) + podložka ID.9

Šroub ID.7 + dural. váleček ID.3 (délka 60mm) + podložka ID.9

9

13,11,12

10

Origin.bolt

Original bolt. Rear place.