CF16

Aprilia Pegaso 650´92-´95

Montážní kit:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padací rámy | - | 2 |
| 2 | Dural. váleček d=18mm | 1108 | 2 |
| 3 | Šroub M10x70 | 851 | 2 |
| 4 | Šroub M10x80 | 852 | 2 |
| 5 | Podložka plochá M10 | 804 | 6 |
| 6 | Podložka pérová M10 | 801 | 2 |
| 7 | Matice M10 | 810 | 2 |
| 8 | Plastová krytka | X4 | 2 |
| 9 | 3M páska | - | 2 |
| 10 | Samolepka RDmoto | - | 2 |

Montážní postup:

- Padací rámy přichyťte v zadní části uchycení (z boku na rám) pomocí šroubů ID.3 a podložek ID.5 a ID.6. Pod padací rám umístěte váleček ID.2. Pérovou podložku umístěte pod hlavu šroubu jako první.

- V místě dotyku padacího rámu s rámem motocyklu můžete nalepit 3M pásku.

- Ke stažení rámů před motorem použijte šrouby ID.4. Pod hlavy šroubů dejte podložky. K dotažení použijte podložky ID.5 a matice ID.7

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).