CF43

BMW R1100GS/Adventure

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | padací rám |  | 1 |  |  | 1 | padací rám |  | 1 |  |
| 2 | ocelová vzpěra mezi rámy | X70 | 1 |  |  | 2 | silenblok | X21 | 1 |  |
| 3 | silenblok | X21 | 1 |  |  | 3 | matice M8 – pojistná | 809 | 1 |  |
| 4 | matice M8 – pojistná | 809 | 1 |  |  | 4 | podložka M8 – plochá | 802 | 3 |  |
| 5 | podložka M8 – plochá | 802 | 2 |  |  | 5 | šroub M8x25mm | 831 | 1 |  |
| 6 | šroub M8x25mm | 831 | 1 |  |  | 6 | podložka M8-pérová | 800 | 3 |  |
| 7 | podložka M8-pérová | 800 | 2 |  |  | 7 | šroub M10x100mm | 885 | 1 |  |
| 8 | šroub M10x100mm | 885 | 1 |  |  | 8 | podložka M10-pérová | 801 | 1 |  |
| 9 | podložka M10-pérová | 801 | 2 |  |  | 9 | dural. váleček d=55mm | 439 | 1 |  |
| 10 | dural. váleček d=55mm | 439 | 1 |  |  | 10 | dural. váleček d= 18mm | 1185 | 1 |  |
| 11 | šroub M10x70mm | 851 | 1 |  |  | 11 | šroub M8x50 | 837 | 1 |  |
| 12 | duralový váleček d=15m | 1170 | 1 |  |  | 12 | samolepka RDmoto |  | 1 |  |
| 13 | samolepka RDmoto |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 14 | M8x20 | 823 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Podložka M10- plochá | 804 | 2 |

Montáž :

Montáž padacích rámů proveďte dle instrukcí na níže přiložených fotografií.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Pravá strana :

šroub M10x100mm + duralový váleček 55mm + podložka M10 (pérová a plochá)

originální šroub, nebo M8x20 (pzn.14)+ podložka

šroub M8x25mm + podložka M8 (pérová)

Šroub M8x50 (pzn.11) + podložka plochá + podložka M8 pérová

Duralový váleček (pzn.10)

matice M8 (pojistná) + podložka M8 (plochá) + silentblok opřete o blok motoru

Levá strana:

originální šroub, nebo M8x20 (pzn.14)

šroub M10x100mm + duralový váleček 55mm + podložka M10 (pérová + plochá)

Ocelová vzpěra

šroub M10x70mm + duralový váleček (délka 15mm) + podložka M10 (pérová)

matice M8 (pojistná) + podložka M8 (plochá) + silenblok

šroub M8x25mm + podložka M8 (pérová)