CF44

Moto Guzzi V7

Montážní kit:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M10x60 | 850 | 2 |
| 2 | Šroub M8x20 | 824 | 2 |
| 3 | Šroub M6x16 | 962 | 2 |
| 4 | Podložka M6 | 947 | 2 |
| 5 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 6 | Plastové záslepky | X19 | 2 |
| 7 | RDmoto samolepky | - | 2 |
| 8 | Krycí plech | X87 | 1 |

- Demontujte orig. šroub z rámu motocyklu.

- Lehce přitáhněte spodní část rámů. Použijte šroub ID.1.

- Po zkompletování vrchní části rámů, dotáhněte šrouby a vložte záslepky ID.6.

- Spojte vrchní části rámů.

- Lehce přichytněte spodní šrouby M8 ID.2. Pod šrouby dejte podložky ID.5.

- Krycí plech namontujte na padací rám, šrouby ID.3. Pod šrouby vložte podložky ID.4.

- Nyní dotáhněte všechny šrouby.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).