CF54

(horní rámy)

Honda CRF 1000 Africa Twin ´16-

| Montážní kit: ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M10x120 | 881 | 1 |
| 2 | Matice M10 pojistná | 810 | 1 |
| 3 | Podložka M10 plochá | 804 | 2 |
| 4 | Váleček d=12, pr.díry 8,5 | 130 | 1 |
| 5 | Šroub M8x120 | 845 | 1 |
| 6 | Podložka M8 plochá | 802 | 2 |
| 7 | Matice M8 pojistná | 809 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ocel. držák pro vrchní uchycení | X71 | 1 |
| 10 | Alu. váleček d=12mm | 120 | 2 |
| 11 | Podložka M6 | 947 | 8 |
| 12 | Matice M6 pojistná | 948 | 4 |
| 13 | Šroub M6x20 nízká hlava | 1022 | 2 |
| 14 | Šroub M6x30 | 863 | 2 |

Montážní postup proveďte dle níže přiložených fotografií.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

Spodní uchycení. Demontujte šroub M10 z rámu motocyklu. Skrz padací rám a rám motocyklu na levé straně prostrčte šroub ID.1, s podložkou, orig. váleček nechte na rámu.  Z druhé strany nasuňte horní rám, podložku ID.3 a matici ID.2.

Mezi rám motocyklu a padací rám vsuňte váleček d=12mm. Skrz vrchní rám prostrčte šroub M8x120 ID.5 s podložkou ID.6.  Šroub prostrčte skrz rám motocyklu. Z druhé strany navlékněte vrchní rám, podložku ID.6 a dotáhněte maticí ID.7.

Montáž horního uchycení.

Mezi ocelový držák ID.9 a držák na motocyklu vložte 2x váleček ID.10, použijte šrouby M6x30 ID.14, 4x podložku M6 ID.11 a 2x matice M6 ID.12.

Padací rám spojte s ocel.držákem pomocí šroubů  M6x20 ID.13, 4x podložku M6 ID.11 a matici ID.12.

3

10

10

9

13,11,12

5

Orig. šroub