CF61

Honda CBF500

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis |  | Kat.č. | Ks |  |  |  | ID | Popis |  | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | Váleček |  | DV435 | 1 |  |  |  | - | - |  | - | - |  |
| 2 | Matice M10 |  | 810 | 3 |  |  |  | 2 | Matice M10 |  | 810 | 3 |  |
| 3 | Podložka M10 plochá |  | 804 | 3 |  |  |  | 3 | Podložka M10 plochá |  | 804 | 3 |  |
| 4 | Spojovací tyč 10x225x30x30 |  |  | 1 |  |  |  | - | - |  | - | - |  |
| 5 | Spojovací tyč 10x240x30x30 |  |  | 1 |  |  |  | - | - |  | - | - |  |
| 6 | Spojovací tyč 10x335x30x30 |  |  | 1 |  |  |  | - | - |  | - | - |  |
| 7 | Krytka matice |  | X35 | 1 |  |  |  | 7 | Krytka matice |  | X35 | 1 |  |

Instrukce:

- Demontujte šrouby z motocyklu podle obrázků.

- Prostrčte spojovací tyče skrz rám.

  - ID4 – zadní horní.

  - ID5 – zadní spodní (na levé straně váleček ID1).

  - ID6 – přední.

- Na tyče nasaďte rám a stáhněte maticemi ID2. Nezapomeňte na podložky ID3.

- Přední matice zakryjte krytkami ID7.

SMĚR

ID6

ID4

ID5