CF66

Moto Guzzi Breva 750

| MONTÁŽNÍ SADA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis |  | Kat. číslo | Ks |  |
| 1 | Rám L+P |  | CF66 | 1 |  |
| 2 | Tyčka, délka 175mm |  | X91 | 1 |  |
| 3 | Šrouby M8x25mm |  | 831 | 4 |  |
| 4 | Podložka plochá M8 |  | 802 | 6 |  |
| 5 | Šrouby M10x40mm |  | 854 | 2 |  |
| 6 | Matice M8 – pojistná |  | 809 | 2 |  |
| 7 | Podložka plochá M10 |  | 804 | 2 |  |

Instrukce:

- Demontujte originál šrouby a kapotu na pravé straně motocyklu, viz foto.

- Na pravou stranu padacího rámu ID.1 namontujte tyčku ID.2 pomocí šroubu ID.3 a podložky ID.4, padací rám namontujte na rám motocyklu pomocí šroubu ID.5 a podložky ID.7, v horní části použijte šroub ID.3, podložku ID.4 a matici ID.6

- Stejný postup opakujte na straně levé, jen s tím rozdílem, že padací rám se montuje na již vyčnívající tyčku skrz moto.

- Na konec dotáhněte všechny šrouby.

Šroub  ID.3 + podložka ID.4 a matice ID.6

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Šroub ID.5 + podložka ID.7

Tyčka ID.2 + šroub ID.3 + podložka ID.4