CF70

Honda NC750X

2016-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | padací rám | CF70L | 1 |  |  | 1 | padací rám | CF70R | 1 |  |
| 2 | silentblok | X34 | 1 |  |  | 2 | silentblok | X34 | 1 |  |
| 3 | matice M8 | 813 | 1 |  |  | 3 | matice M8 | 813 | 1 |  |
| 4 | 3M páska |  | 1 |  |  | 4 | šroub M6x30mm | 863 | 1 |  |
| 5 | samolepka RDmoto |  | 1 |  |  | 5 | podložka M6 - plochá | 947 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | matice M6 – pojistná | 948 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 3M páska |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 | samolepka RDmoto |  | 1 |  |

Montáž :

- demontujte spodní plast pod motorem

- do padacích rámů si namontujte silentbloky (poz.2) s matkami (poz.3)

- padací rámy pro pravou a levou stranu namontujte pod originál šrouby (dle fotografií), šrouby ale nedotahujte

- v přední části pod světlem spojte padací rámy šroubem (poz.4) s podložkami (poz.5) a maticí (poz.6)

- nyní můžete dotáhnout všechny šrouby a namontovat zpět spodní plast pod motorem

Pravá strana:

Levá strana: