CF71

Yamaha MT-09

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | ks |  | ID | Popis | Kat.č. | ks |
| 1 | Rám |  | 1 |  | 1 | Rám |  | 1 |
| 2 | Šroub M10x125x1.25mm | 924 | 1 |  | 2 | Šroub M10x115x1.25mm | 894 | 1 |
| 3 | Protektor | PVPKN-0/16 | 1 |  | 3 | Protektor | PVPKN-0/16 | 1 |
| 4 | Podložka M10 plochá | 804 | 1 |  | 4 | Podložka M10 plochá | 804 | 1 |
| 5 | Dural. váleček d=13mm | 1127 | 1 |  | 5 | Dural. váleček d=5mm | 168 | 1 |
| 6 | Samojistná matice M10 | 810 | 1 |  | 6 | Samojistná matice M10 | 810 | 1 |
| 7 | Dural. vložka protektoru | X131 | 1 |  | 7 | Dural. vložka protektoru | X131 | 1 |
|  |  |  |  |  | 8 | Tyčka 10x300x30x30mm |  | 1 |

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro montáž pravé i levé strany stejné):

- Demontujte původní šroub z horní části rámu.

- Připravte si protektor,šroub(ID.2), vložku (ID.7) a dural váleček(ID.5), dle strany mota.

- Přichyťte horní část šroubem M10 (ID.2).

- Demontujte původní šroub ze spodní části rámu.

- Prostrčte skrz tyčku(ID.8), nasaďte zadní část rámu a přišroubujte pomocí podložek M10(ID.4) a matic (ID.6).

- Na konec vše dotáhněte.

Tyčka ID.7 + matice samojistná M10 ID.6 + podložky M10 ID.4

ID.5 - P

ID.5 - L

9

13,11,12

10

Origin.bolt

Original bolt. Rear place.