CF82

KTM 1290 Super Duke R

2014-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | padací rám | CF81 | 1 |  |  | 1 | padací rám | CF81 | 1 |  |
| 2 | Šroub M10x70 | 851 | 1 |  |  | 2 | Šroub M10x70 | 851 | 1 |  |
| 3 | Šroub M10x30 | 888 | 1 |  |  | 3 | Šroub M8x45 | 964 | 1 |  |
| 4 | Šroub M8x20 | 824 | 2 |  |  | 4 | Šroub M8x20 | 824 | 4 |  |
| 5 | Podložka M10 | 804 | 2 |  |  | 5 | Podložka M10 | 804 | 1 |  |
| 6 | Podložka M8 | 802 | 2 |  |  | 6 | Podložka M8 | 802 | 4 |  |
| 7 | Váleček d=17mm | 1233 | 1 |  |  | 7 | Váleček d=26mm | 1234 | 1 |  |
| 8 | Šroub M6x16 | 962 | 2 |  |  | 8 | Šroub M6x16 | 962 | 2 |  |
| 9 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |  | 9 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |
| 10 | Tyčka d=330mm | X90 | 1 |  |  | 10 | Tyčka | X89 | 1 |  |
| 11 | SLDM |  | 1 |  |  | 11 | SLDM |  | 1 |  |
| 12 | Duralový váleček d=7mm | 405 | 1 |  |  | 12 | Duralový váleček d=7mm | 405 | 1 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 13 | Duralový váleček d=25mm | 1245 | 1 |  |

Montáž pravá strana :

- Nejprve namontujte na rám Slider ID.11, pomocí šroubů M6 ID.8 a podložek M6 ID.9

- Demontujte originál šrouby na pravé straně motocyklu

- Pomocí šroubu M10 ID.2 a podložky ID.5 připevněte padací rám na místo originál šroubu(mezi rám mota a padací rám, vložte váleček ID.12). V zadní části prostrčte tyčku ID.10(tabulka levá strana) skrz rám motocyklu, nasaďte váleček ID.7 a poté skr padací rám prošroubujte šroubem M8 ID.4 s podložkou ID.6. Šrouby ale nedotahujte

- Pomocí šroubů M8 ID.4, ID.3, podložek ID.6 a dural válečku ID.13, přišroubujte rám k motoru, viz foto.

- Šroubem M8 ID.4 přimontujte tyčku ID.10.

Montáž levá strana:

- Nejprve namontujte na rám SliderID.11, pomocí šroubů M6 ID.8 a podložek M6 ID.9

- Demontujte originál šrouby na levé straně motocyklu

- Pomocí šroubu M10 ID.2 a podložky ID.5 připevněte padací rám na místo originál šroubu(mezi rám mota a padací rám, vložte váleček ID.12). V zadní části bude vyčnívat tyčka ID.10, nasaďte váleček ID.7 a poté skr padací rám prošroubujte šroubem M8 ID.4 s podložkou ID.6. Šrouby ale nedotahujte.

- Šroubem M8 ID.4 přimontujte tyčku ID.10( tabulka pravá strana) v přední části.

- Šroubem M10 ID.3 přimontujte rám k motocyklu.(viz foto)

- Nakonec všechny šrouby dotáhněte.

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Pravá strana:

2

12

8

9

9

4

13

4

3

7

4

10

Levá strana:

10

3

4