CF94

KTM 690 Enduro R 2012-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | padací rám vrchní | CF92 | 1 |  |  | 1 | padací rám vrchní | CF92 | 1 |  |
| 2 | třmen | X52 | 1 |  |  | 2 | třmen | X52 | 1 |  |
| 3 | Matice samojistící M6 | 948 | 5 |  |  | 3 | Matice samojistící M6 | 948 | 5 |  |
| 4 | podložka M6 – plochá | 947 | 5 |  |  | 4 | podložka M6 – plochá | 947 | 5 |  |
| 5 | šroub M10x45 | 848 | 1 |  |  | 5 | šroub M10x45 | 848 | 1 |  |
| 6 | Podložka plochá M10 | 804 | 3 |  |  | 6 | Podložka plochá M10 | 804 | 3 |  |
| 7 | dural. váleček d=10mm | 108 | 1 |  |  | 7 | dural. váleček d=10mm | 108 | 1 |  |
| 8 | Matice M10 samojistící | 810 | 2 |  |  | 8 | šroub M10 x 170mm | 935 | 1 |  |
| 9 | páska 3M |  | 2 |  |  | 9 | páska 3M |  | 2 |  |
| 10 | samolepka RDmoto |  | 1 |  |  | 10 | samolepka RDmoto |  | 1 |  |
| 11 | dural. váleček d=24mm | 1248 | 1 |  |  | 11 | dural. váleček d=24mm | 1248 | 1 |  |
| 12 | šroub M8x20 | 823 | 1 |  |  | 12 | šroub M8x20 | 823 | 1 |  |
| 13 | podložka plochá M8 | 802 | 1 |  |  | 13 | podložka plochá M8 | 802 | 1 |  |
| 14 | šroub M6x16 | 962 | 3 |  |  | 14 | šroub M6x16 | 962 | 3 |  |
| 15 | podložka M6 | 987 | 3 |  |  | 15 | podložka M6 | 987 | 3 |  |
| 16 | Spodní rám | CF93 | 1 |  |  | 16 | šroub M10 x180 | 978 | 1 |  |
| 17 | Vzpěra | X96 | 1 |  |  | 17 | Plechový kryt | X107 | 1 |  |

Montáž :

Montáž padacích rámů proveďte dle instrukcí na níže přiložených fotografií.

Montáž začněte z pravé strany, tudíž u šroubů skrz, na levou stranu patří podložky a matice.

Montáž padacích rámů pro levou a pravou stranu je shodný.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Třmen X52-ID2 + podložky ploché M6-ID4 + matice samojistící M6 –ID3 + páska 3M – ID9.

šroub M10x170mm ID8+ podložka M10 (plochá) ID6

šroub M10x45 ID5 + podložka M10 (plochá) ID6 + duralový váleček d=10mm ID7

Vzpěra ID17 + Šroub M10x180 ID16 +dural váleček ID11 + 2x podložka M10 ID6  + 1x matice M10 samojistící

Šroub M8x20 ID12 + podložka M8 plochá ID13

Šroub  M6   ID14 + podložka  M6  ID15,  +  podložka M6 plochá ID4