CF95

Benelli TRK 502 2017-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | ks |  | ID | Popis | Kat.č. | ks |
| 1 | Rám | CF95 | 1 |  | 1 | Rám | CF95 | 1 |
| 2 | Šroub M10x140 | 953 | 1 |  | 2 | Šroub M10x150 | 939 | 1 |
| 3 | Matice samojistná M10 | 810 | 1 |  | 3 | Matice samojistná M10 | 810 | 1 |
| 4 | Podložka M10 plochá | 804 | 2 |  | 4 | Podložka M10 plochá | 896 | 1 |
| 5 | Dural. váleček d=8mm | 229 | 1 |  | 5 | Dural. váleček d=8mm | 229 | 1 |
| 6 | Podložka M8 plochá | 802 | 2 |  | 6 | Podložka M8 plochá | 802 | 2 |
| 7 | Šroub M8x20 | 823 | 2 |  | 7 | Šroub M8x20 | 823 | 2 |
| 8 | Plastová záslepka M10 | X5 | 1 |  | 8 | Plastová záslepka M10 | X5 | 1 |
| 9 | Plastová záslepka M8 | X4 | 2 |  | 9 | Plastová záslepka M8 | X4 | 2 |
| 10 | Samolepka RDmoto |  | 1 |  | 10 | Samolepka RDmoto |  | 1 |

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro pravou i levou stranu stejné):

- Začněte nejprve jednou stranou, až po kompletním namontování, stranou druhou.

- Demontujte šrouby a originál rám z rámu motocyklu

- První namontujte komplet levou stranu.

- V dolní části nasaďte rám přes gumovou hadici.

- Šroub ID.2 prostrčte padacím rámem ID.1 a válečkem ID.5 a lehce jej přichyťte z vnitřní strany, pomocí podložky M10 ID.4 a matice M10 ID.3 (nedotahovat)

- Poté přišroubujte rám v horní části, pomocí šroubu M8 ID.7 a podložky M8 ID.6.

- Levou spodní část rámu přišroubujte pomocí šroubu ID.7 a podložky ID.6.

- Na konec dotáhněte všechny šrouby a nasaďte plastové záslepky ID.8 a ID.9.

6

6

3

7

2

4

5

3

9

13,11,12

10

Origin.bolt

Original bolt. Rear place.