CF97

Kawasaki Z900RS 2018-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | ks |  | ID | Popis | Kat.č. | ks |
| 1 | Rám | CF97 | 1 |  | 1 | Rám | CF97 | 1 |
| 2 | Šroub M10x85x1.25 | 934 | 1 |  | 2 | Šroub M10x85x1.25 | 934 | 1 |
| 3 | Šroub M10x55x1.25 | 915 | 1 |  | 3 | Šroub M10x55x1.25 | 915 | 1 |
| 4 | Šroub M10x40x1.25 | 941 | 1 |  | 4 | Šroub M10x80x1.25 | 920 | 1 |
| 5 | Dural. váleček d=43mm | 1246 | 1 |  | 5 | Dural. váleček d=43mm | 1246 | 1 |
| 6 | Podložka M10 plochá | 804 | 2 |  | 6 | Podložka M10 plochá | 804 | 2 |
| 7 | Dural. váleček d=30,5mm | 197 | 1 |  | 7 | Dural. váleček d=30,5mm | 197 | 1 |
| 8 | Plastová záslepka | X19 | 1 |  | 8 | Plastová záslepka | X19 | 1 |

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro pravou i levou stranu stejné):

- Začněte nejprve jednou stranou, až po kompletním namontování, stranou druhou.

- Demontujte originální šroub z horní části rámu.

- Šroub ID.2 prostrčte padacím rámem ID.1 a válečkem ID.5 a lehce jej přichyťte do rámu motocyklu (nedotahovat)

- Demontujte původní šroub ze zadní a spodní části rámu.

- Levou spodní část rámu přišroubujte šroubem ID.4, pravou šroubem ID.4 M10x60x1.25.

- Na zadní vrchní část použijte šroub ID.3 a váleček ID.7.

- Na konec dotáhněte všechny šrouby.

6

6

7

2

3

4

8

9

13,11,12

10

Origin.bolt

Original bolt. Rear place.