CF99

Honda XRV 750 Africa Twin (1993-2003)

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | padací rámy | - | 1 |  |  | 1 | padací rámy | - | 1 |  |
| 2 | matice M10 – pojistná | 810 | 1 |  |  | 2 | matice M10 – pojistná | 810 | 1 |  |
| 3 | podložka M10 – plochá | 804 | 2 |  |  | 3 | podložka M10 – plochá | 804 | 2 |  |
| 4 | Plastová krytka M10 | X35 | 1 |  |  | 4 | Plastová krytka M10 | X35 | 1 |  |
| 5 | Tyčka 270x10x30x30 |  | 1 |  |  | 5 | Samolepka RDmoto |  | 2 |  |
| 6 | Vzpěra vrchní | X110 | 1 |  |  | 6 | Třmen M6 | X112 | 2 |  |
| 7 | Podložka M6 | 947 | 1 |  |  | 7 | Podložka M6 | 947 | 1 |  |
| 8 | Matice pojistná M6 | 948 | 1 |  |  | 8 | Matice pojistná M6 | 948 | 1 |  |
| 9 | Šroub M10x30 | 882 | 2 |  |  | 9 | Šroub M10x30 | 882 | 2 |  |
| 10 | Vzpěra spodní | X111 | 1 |  |  | 10 | Výpalek | X104 | 1 |  |
| 11 | Šroub M8x65 | 982 | 1 |  |  | 11 | Šroub M8x65 | 982 | 1 |  |
| 12 | Podložka M8 plochá | 802 | 1 |  |  | 12 | Podložka M8 plochá | 802 | 1 |  |
| 13 | Podložka M8 pérová | 800 | 1 |  |  | 13 | Podložka M8 pérová | 800 | 1 |  |
| 14 | Krytka plastová M8 | X5 | 1 |  |  | 14 | Krytka plastová M8 | X5 | 1 |  |
| 15 | Krytka plastová M10 | X4 | 1 |  |  | 15 | Krytka plastová M10 | X4 | 1 |  |
| 16 | Šroub M8x30 | 834 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Montáž:

Montáž padacích rámů proveďte dle instrukcí na níže přiložených fotografiích. Na pravé straně demontujte před montáží padacích rámů, kryt výfuku.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Vzpěra spodní ID.10

+ výpalek ID.10

+ 2x šroub M8 ID.11

+ 2x podložka M8 plochá ID.12

+ 2x krytka plastová M8 ID.14

+ 2x šroub M10 ID.9

+ 2x podložka M10 plochá ID.3

Tyčka 270x10x30x30 ID.5

+ podložka M10 ID.3

+ matice M10 ID.2

+ plastová krytka ID.4

Vzpěra vrchní ID.6

+ 2x třmen M6 ID.6

+ 2x podložka M6 ID.7

+ 2x matice M6 ID.8

+ 2x šroub M10 ID.9

+ 2x podložka plochá M10 ID.3

Šroub M8x30 ID.16