A10SDM

Aprilia V4 Tuono 2011-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | šroub M10x75mm | 1007 | 2 |
| 2 | šroub M10x65mm | 943 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=40mm | 12 | 1 |
| 4 | dural. váleček d=20,7mm | 459 | 2 |
| 5 | duralový adaptér | 501 | 1 |
| 6 | plastová krytka M10 | X4 | 2 |
| 7 | šroub M6x20mm | 1024 | 2 |
| 8 | podložka M6 plochá | 1023 | 2 |
| 9 | dural. nosič pro SLDM | 537/B | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | šroub M10x90mm | 880 | 2 |
| 2 | šroub M10x65mm | 943 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=40mm | 12 | 1 |
| 4 | dural. váleček d=20,7mm | 459 | 2 |
| 5 | duralový adaptér | 500 | 1 |
| 6 | plastová krytka M10 | X4 | 2 |
| 7 | šroub M6x20mm | 1024 | 2 |
| 8 | podložka M6 plochá | 1023 | 2 |
| 9 | Dural. nosič pro SLDM | 537/B | 1 |

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

7

8

8

9

9

6

Montáž levá strana:

- Demontujte originál šrouby M10 z rámu motocyklu.

- Namontujte duralový adaptér (ID.5) na rám motocyklu (místo uchycení dle níže přiložené ilustrační fotografie).

- Pod duralový adaptér vložte duralový váleček (ID.4) a šrouby (ID.1) stáhněte. Na hlavy šroubů dejte plastové krytky (ID.6)

- Šroub (ID.2) prostrčte adaptérem (ID.9) a dural. válečkem (ID.3), tuto sadu našroubujete do duralového adaptéru na motocyklu (ID.5).

- Nakonec pomocí šroubů M6 ID.7 a podložek M6 ID.8 namontujte slider SLDM.

Montáž pravá strana:

Montáž pravé strany je totožná s levou stranou.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).