A10

Aprilia V4 Tuono 2011-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | hliníková vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | šroub M10x75mm | 1007 | 2 |
| 3 | šroub M10x55mm | 1002 | 1 |
| 4 | dural. váleček d=20mm | 2 | 1 |
| 5 | dural. váleček d=20,7mm | 459 | 2 |
| 6 | duralový adaptér | 501 | 1 |
| 7 | plastová krytka M10 | X4 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | hliníková vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | šroub M10x90mm | 880 | 2 |
| 3 | šroub M10x55mm | 1002 | 1 |
| 4 | dural. váleček d=20mm | 2 | 1 |
| 5 | dural. váleček d=20,7mm | 459 | 2 |
| 6 | duralový adaptér | 500 | 1 |
| 7 | plastová krytka M10 | X4 | 2 |

1

1

2

2

2

2

3

3

4

4

5

5

5

5

6

6

7

7

7

7

Montáž levá strana:

- Demontujte originál boční plast a šrouby M10 z rámu motocyklu.

- Namontujte duralový adaptér (ID.6) na rám motocyklu (místo uchycení dle níže přiložené ilustrační fotografie).

- Pod duralový adaptér vložte duralové válečky (ID.5) a šrouby (ID.2) stáhněte. Na hlavy šroubů dejte plastové krytky (ID.7)

- Na šroub (ID.3) navlékněte hliníkovou vložku (ID.1). Pod protektor vložte duralový váleček (ID.4) a šroubem (ID.3) stáhněte.

Montáž pravá strana:

Montáž pravé strany je totožná s levou.

- Demontujte originál boční plast a šrouby M10 z rámu motocyklu.

- Namontujte duralový adaptér (ID.6) na rám motocyklu (místo uchycení dle níže přiložené ilustrační fotografie).

- Pod duralový adaptér vložte duralové válečky (ID.5) a šrouby (ID.2) stáhněte. Na hlavy šroubů dejte plastové krytky (ID.7)

- Na šroub (ID.3) navlékněte hliníkovou vložku (ID.1). Pod protektor vložte duralový váleček (ID.4) a šroubem (ID.3) stáhněte.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).