A2SDM

Aprilia Tuono 2002-2005

| Montážní sada pro levou stranu |  |  |  |  |  |  |  | Montážní sada pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis |  | Kat.č. | Ks |  |  |  | ID | Popis |  | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | Šroub M10x50 |  | 849 | 1 |  |  |  | 1 | Šroub M10x50 |  | 849 | 1 |  |
| 2 | Dural. váleček |  | DV11 | 1 |  |  |  | 2 | Dural. váleček |  | DV11 | 1 |  |
| 3 | SLD adapter |  | 537/B | 1 |  |  |  | 3 | SLD adapter |  | 537/B | 1 |  |
| 4 | Podložka M6 |  | 1023 | 2 |  |  |  | 4 | Podložka M6 |  | 1023 | 2 |  |
| 5 | Šroub M6x20 |  | 1024 | 2 |  |  |  | 5 | Šroub M6x20 |  | 1024 | 2 |  |

Instructions:

- Demontujte originál šroub z rámu motocyklu.

- Vložte šroub M10 do adaptéru SLDM a duralového válečku.

- Tento kit na montujte do rámu motocyklu.

- Připevněte slider na adaptér SLDM pomocí dvou šroubů M6 + podložek M6.

Doporučujeme použít lepidlo na všechny závity (středně silné).