A3S

Aprilia Tuono ´06-´10

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.adaptér | 502 | 1 |
| 2 | Šroub M10x95 | 822 | 1 |
| 3 | Šroub M8x30 | 834 | 1 |
| 4 | Dural. váleček d=31mm | 134 | 1 |
| 5 | Al. váleček d=40mm | 132 | 1 |
| 6 | Šroub M10x30 | 882 | 1 |
| 7 | Dural. SL adaptér d=20mm | 292 | 1 |
| 8 | Šroub M10x35 kužel | 976 | 1 |
| 9 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 10 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

| Montážní kit levá str.: Montážní kit pravá str.: ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.adaptér | 503 | 1 |
| 2 | Šroub M10x100 | 885 | 1 |
| 3 | Šroub M10x30 | 846 | 1 |
| 4 | Dural.matice | 1172 | 1 |
| 5 | Šroub M8x25 | 833 | 1 |
| 6 | Dural. váleček d=38mm | 133 | 1 |
| 7 | Al. váleček d=40mm | 132 | 1 |
| 8 | Šroub M10x30 | 882 | 1 |
| 9 | Dural. SL adaptér d=20mm | 292 | 1 |
| 10 | Šroub M10x35 kužel | 976 | 1 |
| 11 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 12 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

3

- Demontujte šrouby z rámu motocyklu, v místech dle níže přiložených fotografií.

- Sestavte adaptéry dle výše přiložené fotografie a vše namontujte do rámu motocyklu a dotáhněte.

- Pomocí šroubků ID.9 a v pravo ID11 přišroubujte Slider a poté destičku pomocí šroubků ID.10  v pravo ID.12

Doporučujeme použít lepidlo na závity- středně pevné.

1

6

5

4

7

3

2

4

6

2

1

5

8

8

10

3

9

7