A3

Aprilia Tuono ´06-´10

| ID | Description | Cat.N | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu.adapter | 502 | 1 |
| 2 | Bolt M10x95 | 822 | 1 |
| 3 | Bolt M8x30 | 834 | 1 |
| 4 | Alu. spacer d=31mm | 134 | 1 |
| 5 | Al.u. spacerd=40mm | 132 | 1 |
| 6 | Bolt M10x40 | 854 | 1 |
| 7 | Steel bush M10 | X1 | 1 |
| 8 | Bolt-come M10x35 | 976 | 1 |

| Fitting kit left side: Fitting kit right side: ID | Description | Cat.N | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu. adapter | 503 | 1 |
| 2 | Bolt M10x100 | 885 | 1 |
| 3 | Bolt M10x30 | 846 | 1 |
| 4 | Alu.special hexa nut | 1172 | 1 |
| 5 | Bolt M8x25 | 833 | 1 |
| 6 | Alu. spacer d=38mm | 133 | 1 |
| 7 | Al. spacer d=40mm | 132 | 1 |
| 8 | Bolt M10x40 | 854 | 1 |
| 9 | Steel bushe M10 | X1 | 1 |
| 10 | Bolt M10x35 cone | 976 | 1 |

3

- Dismantle orginal bolts from chassi as you can see on the picture.

- Put together fitting kit for protectors as you can see on the picture below.

- If you put adapters on the chassi, Cheb all bolts.

- Insert ID.9 and ID.7 into the crash protectors. Under the protectors place spacers ID.7 and ID.5. For protector fix use bolts M10x40 ID.8 and ID.6.

Note: Use medium strong glue for bolts and threads during assembly.

1

6

5

4

7

3

2

4

6

2

1

5

8

8

10

3

9

7