A4

Aprilia RSV 1000 Mile ´04-´08

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M12 | X2 | 1 |
| 2 | Adaptér na rám moto. | 650 | 1 |
| 3 | Šroub M10x100 | 885 | 1 |
| 4 | Šroub M8x40 | 828 | 1 |
| 5 | Vymezovací váleček d=12mm | 130 | 1 |
| 6 | Vymezovací váleček d=43mm | 129 | 1 |
| 7 | Distanční váleček d=70 | 420 | 1 |
| 8 | Šroub M12x40 | 826 | 1 |
| 9 | Šroub M12x50 | 869 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M12 | X2 | 1 |
| 2 | Adaptér na rám moto. | 651 | 1 |
| 3 | Šroub M10x100 | 885 | 1 |
| 4 | Šroub M8x30 | 834 | 1 |
| 5 | Vymezovací váleček d=41,5mm | 128 | 1 |
| 6 | Distanční váleček d=80 | 131 | 1 |
| 7 | Šroub M12x40 | 826 | 1 |
| 8 | Šroub M12x50 | 869 | 1 |

2

6

3

5

2

3

1

8

4

4

9

1

6

7

5

7

8

Montáž levá strana:

- Demontujte kapotu a připravte díru pro protektor.

- Z rámu demontujte originální šrouby v místě pro adaptér ID.2.

- Na adaptér ID.2 namontujte distanční váleček ID.7 ze zadní strany ho přitáhněte šroubem ID.8.

- Adaptérem prostrčte šrouby ID.3 a ID.4. Na tyto šrouby nasuňte dural. válečky ID.5 a ID.6. Delší v předu.

- Tuto sestavu namontujte na rám motocyklu. Nasaďte kapotu zpět na motocykl.

- Do padacího protektoru vložte ocel. vložku ID.1. Protektor namontujte do distančního válečku šroubem ID.9.

Montáž pravá strana:

- Demontujte kapotu a připravte díru pro protektor.

- Z rámu demontujte originální šrouby v místě pro adaptér ID.2.

- Na adaptér ID.2 namontujte distanční váleček ID.6 ze zadní strany ho přitáhněte šroubem ID.7.

- Adaptérem prostrčte šrouby ID.3 a ID.4. Na šroub M10x100 nasuňte dural. váleček ID.5.

- Tuto sestavu namontujte na rám motocyklu. Nasaďte kapotu zpět.

- Do padacího protektoru vložte ocel. vložku ID.1. Protektor namontujte do distančního válečku šroubem ID.8.

V průběhu montáže budete muset do kapot vyvrtat díru. Je tedy nutný zásah do originál kapot !

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).