A9

Aprilia RS4 125

Montážní sada levá:		     		Montážní sada pravá:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |
| 3 | Šroub M10x20 | 819 | 1 |
| 4 | Šroub M10x110 | 879 | 1 |
| 5 | Držák protektorů | 698 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel.vložka | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |
| 3 | Matice M10 | 810 | 1 |
| 4 | Podložka | 804 | 1 |
| 5 | Držák protektorů | 699 | 1 |

4

3,4

2

1

2

5

1

5

3

Montáž:

- Demontujte levou a pravou kapotáž, tak abys jste se dostali na šroub M10, před motorem.

- Tento šroub demontujte.

- Demontujte šroub, z rámu. Obrázek 1, červená šipka).

- Přimontujte držák, použijte šroub ID.3 a v předu prostrčte šroub ID.4.

- Pro montáž na pravé straně použijte originální šroub. Pro montáž v přední části použijte matici a podložku ID.3, ID.4.

- Namontujte kapotáž zpět na moto.

- Do protektorů vložte vložky ID.1 a dotáhněte pomocí šroubů ID.2.

Varování: Při montáži použijte lepidlo na závity. Středně pevné.

(obrázek 1)