B10SD

BMW S1000RR 2015-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 2 | Durall.nosič pro slider | 537 | 1 |  |  | 2 | Durall.nosič pro slider | 537 | 1 |  |
| 3 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |  |  | 3 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |  |
| 4 | Dural.adaptér | 1131 | 1 |  |  | 4 | Dural.adaptér | 1132 | 1 |  |
| 5 | Šroub M10x120 | 881 | 1 |  |  | 5 | Šroub M10x85 | 981 | 1 |  |
| 6 | podložka M10 - pérová | 801 | 1 |  |  | 6 | podložka M10 - pérová | 801 | 1 |  |
| 7 | podložka M8 | 802 | 2 |  |  | 7 | podložka M8 | 802 | 2 |  |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šroub z rámu

- na šroub ID.5 nasuňte pérovou podložku ID.6

- šroub s podložkou prostrčte skrz Dural.nosič ID.2 a dural. adaptér ID.4

- tuto sestavu namontujte na rám motocyklu

- pomocí šroubů ID.3 a podložek ID.7 namontujte slider na ocel.nosič

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál šroub z rámu

- na šroub ID.5 nasuňte pérovou podložku ID.6

- šroub s podložkou prostrčte skrz Dural.nosič ID.2 a dural. adaptér ID.4

- tuto sestavu namontujte na rám motocyklu

- pomocí šroubů ID.3 a podložek ID.7 namontujte slider na ocel.nosič

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).