B10S

BMW S1000RR 2015-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | ID. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 3 | adaptér slider | DV-342 | 1 |  |  | 3 | adaptér slider | DV-343 | 1 |  |
| 4 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 4 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 5 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 5 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 6 | šroub M10x100mm | 885 | 1 |  |  | 6 | šroub M10x65mm | 943 | 1 |  |
| 7 | podložka M10 - pérová | 801 | 1 |  |  | 7 | podložka M10 - pérová | 801 | 1 |  |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šroub

- šroubem (poz.6) připevněte duralový váleček (poz.3), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru. Pod šroub dejte podložku (poz.7)

- nasaďte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.4)

- vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.5)

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál šroub

- šroubem (poz.6) připevněte duralový váleček (poz.3), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru. Pod šroub dejte podložku (poz.7)

- nasaďte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.4)

- vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.5)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

2

5

4

3

3

6

7

1

2

5

4

7

6

1