B10

BMW S1000RR 2015-

Montážní kit:

| ID. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka | X1 | 2 |
| 2 | Šroub M10x80 mm | 852 | 1 |
| 3 | Alu. váleček d=10 mm | 287 | 2 |
| 4 | Alu. váleček d=30 mm | 3 | 1 |
| 5 | Šroub M10x110 mm | 879 | 1 |

Montážní postup:

- Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle níže přiložené fotografie, nemusíte demontovat originál plasty.

- Vezměte padací protektor a vsuňte do něj ocelovou vložku (ID.1) společně se šroubem (ID.2), ze zadní strany protektoru nasuňte na šroub duralový váleček (ID.3) a celou tuto sestavu namontuje na pravou stranu motocyklu.

- Pro levou stranu použijte šroub (ID.5) s ocelovou vložkou (ID.1). Ze zadní strany protektoru nasuňte na šroub duralové válečky (ID.4 a ID.3). Celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).