B3SD

BMW K1200R/K1200R Sport

2005-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | ID. | Popis | Kat.č. | Ks |  |  |
| 1 | SLD adaptér | 537 | 1 |  |  | 1 | SLD adaptér | 537 | 1 |  |  |
| 2 | šroub M10x110x1,5mm | 879 | 1 |  |  | 2 | šroub M10x100x1,5mm | 885 | 1 |  |  |
| 3 | dural. váleček d=26mm | 418 | 1 |  |  | 3 | dural. váleček d=16mm | 419 | 1 |  |  |
| 4 | dural. váleček d=15mm | 9 | 1 |  |  | 4 | dural. váleček d=15mm | 9 | 1 |  |  |
| 5 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |  |  | 5 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |  |  |
| 6 | Podložka M8 | 800 | 2 |  |  | 6 | Podložka M8 | 800 | 2 |  |  |
| 7 | Podložka M10 | 801 | 1 |  |  | 7 | Podložka M10 | 801 | 1 |  |  |

Montáž :

- Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle níže přiložené fotografie.

- Nejprve namontujte levou stranu. Na šroub (poz.2) navlékněte podložku M10 (poz.7), SLD adaptér(poz.1), poté dural. váleček (poz.4) a (poz.3) levá strana d=26mm a tuto sadu našroubujte do rámu motocyklu.

- Poté přišroubujte Diamond padací protektor pomocí šroubů(poz.5) a podložek (poz.6).

- Stejný postup použijte na stranu pravou.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).