B3

BMW K1300R

2009-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.č | Ks |  | Poz. | Popis | Kat.č | Ks |  |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  | 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | šroub M10x110x1,5mm | 879 | 1 |  | 2 | šroub M10x100x1,5mm | 885 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček d=26mm | 418 | 1 |  | 3 | dural. váleček d=16mm | 419 | 1 |  |

Montáž :

- Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle níže přiložené fotografie. Na oba šrouby navlékněte ocelové vložky (poz.1).

- Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte.

- Pod protektor na pravou stranu vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte.

- Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).