B5SDM

BMW F800R 2009-

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosič pro SLDM | 537/B | 2 |
| 2 | Duralový adaptér | 11 | 2 |
| 3 | Distanční váleček | 452 | 2 |
| 4 | Šroub M10x130 | 885 | 2 |
| 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 4 |
| 6 | Podložka M6 | 1023 | 4 |

Montáž:

3

1

Montáž proveďte dle přiložených fotografií.

- Postup pro levou a pravou stranu je totožný.

2

Doporučujeme provést nejprve montáž jedné strany a po jejím dokončení provést montáž strany druhé.

4

Demontujte orig. šroub M10 z rámu motocyklu.

5

6

Na šroub ID.4 nasuňte nosič pro SLD ID.1

- Pod nosič nasuňte osazený adaptér ID.2.

- Do rámu vložte distanční váleček ID.3.

- Nyní namontujte protektor do rámu.

- Ze zadní strany prostrčte šrouby ID.5 včetně podložek ID.6 a namontujte slider.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).