B5S

BMW F800R 2009-´11

Kit for left side:			                      	Kit for right side:

| ID. | Description | Cat.N | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu. slider adapter | DV-316 | 1 |
| 2 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 3 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |
| 4 | Bolt M10x90mm | 880 | 1 |
| 5 | Washer M10- spring | 801 | 1 |

| ID. | Description | Cat.N | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu. slider adapter | DV-316 | 1 |
| 2 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 3 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |
| 4 | Bolt M10x90mm | 880 | 1 |
| 5 | Washer M10- spring | 801 | 1 |
| 6 | Alu. spacer d=6mm | 453 | 1 |

Assembly left side:

- Dismantle original bolt from left side.

- Place washer ID.5 on the bolt ID.4 and insert it into the alu. slider adapter ID.1.

- This kit mount on the chassi.

- Fix slider by bolts ID.2 and place alu. cover. Use bolts ID.3.

Assembly right side:

- Dismantle original bolt from left side.

- Place washer ID.5 on the bolt ID.4 and insert it into the alu. slider adapter ID.1.

- Insert alu. spacer ID.6 into the chassi.

- Alu. slider holder mount on the chassi.

- Fix slider by bolts ID.2 and place alu. cover. Use bolts ID.3.

Note: During assembly use glue of all threads, medium strong.