B6SDM

BMW S1000RR/HP4

Kit pro levou stranu:	 			Kit pro pravu stranu:

| Poz. | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. Adaptér pro SLDM | 672 | 1 |
| 2 | Dural.redukce pro SLDM | 1140 | 1 |
| 3 | Šroub M10x65 | 943 | 2 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 5 | AL váleček 6,7mm | 1105 | 2 |
| 6 | 3M Páska | 3M | 1 |
| 7 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |
| 8 | Nosič pro SLDM | 537/B | 1 |
| 9 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 10 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 11 | Podložka M10-pérová | 801 | 1 |

| Montáž levá strana : Poz. | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. Adaptér pro SLDM | 673 | 1 |
| 2 | Dural.redukce pro SLDM | 1136 | 1 |
| 3 | Šroub M10x60 | 973 | 2 |
| 4 | AL váleček 7,2mm | 1107 | 2 |
| 6 | 3M Páska | 3M | 1 |
| 7 | Šroub M10x50 | 849 | 1 |
| 8 | Nosič pro SLDM | 537/B | 1 |
| 9 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 10 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 11 | Podložka M10-pérová | 801 | 1 |

- Demontujte kapotáž z motocyklu.

- Demontujte originální šrouby z rámu motocyklu.

- Pod ocelový adaptér (poz.1) vložte hliníkové válečky (poz.5)

- K montáži použijte šrouby M10x65 (poz.3) pod hlavy šroubů vložte podložky (poz.4).

- Namontujte kapotáž zpět na motocykl.

- Na šroub poz.7 navlékněte pérovou podložku M10 poz.11. šroub prostrčte skrz dural. nosič poz.8 a dural. redukci poz.2.

- Tuto sestavu namontujte na ocelový držák.

- Pomocí šroubů M8x25 poz.9 a podložek M8 poz.10 namontujte slider.

Montáž pravá strana:

- Demontujte kapotáž z motocyklu.

- Demontujte originální šrouby z rámu motocyklu.

- Pod ocelový adaptér (poz.1) vložte hliníkové válečky (poz.4).

- Pod adaptér vložte válečky (poz.4) =7,2mm.

- K montáži použijte šrouby M10x60mm (poz.3).

- Namontujte kapotáž zpět na motocykl.

- Na šroub poz.7 navlékněte pérovou podložku M10 poz.11. šroub prostrčte skrz dural.nosič poz.8 a dural.redukci poz.2.

- Tuto sestavu namontujte na ocelový držák.

- Pomocí šroubů M8x25 poz.9 a podložek M8 poz.10 namontujte slider.

Doporučujeme použít lepidlo na všechny závity- střední pevnosti.

Ilustrační fotografie-montážní sady.

Poz. 9 a 10