B6S

BMW S1000RR HP4

Kit pro levou stranu:	 			Kit pro pravu stranu:

| Poz. | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. Adaptér pro SL01 | 672 | 1 |
| 2 | Dural.redukce-delší | 343 | 1 |
| 3 | Šroub M10x65 | 943 | 3 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 5 | AL váleček 6,7mm | 1105 | 2 |
| 6 | 3M Páska | 3M | 1 |
| 9 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 10 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

| Montáž levá strana : Poz. | Popis | Kat.č. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. Adaptér pro SL01 | 673 | 1 |
| 2 | Dural.redukce-kratší | 342 | 1 |
| 3 | Šroub M10x60 | 973 | 2 |
| 4 | AL váleček 7,2mm | 1107 | 2 |
| 6 | 3M Páska | 3M | 1 |
| 7 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |
| 9 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 10 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

- Demontujeme kapotáž z motocyklu.

- Demontujeme originální šrouby z rámu motocyklu.

- Pod ocelový adaptér (poz.1) vložíme hliníkové válečky (poz.5)

- K montáži použijeme šrouby M10x65 (poz.3) pod hlavy šroubů vložíme podložky (poz.4).

- Na rám můžete nalepit 3M pásku.

- Namontujeme kapotáž zpět na motocykl.

- Šroub M10 (p.3) zasuňte do dural.redukce (p.2).

- Tuto sestavu namontujte na ocel.držák na rámu.

- Pomocí šroubů M6x25 (n.9) namontujte slider, vložte krytku, použijte šrouby M4x16(n.10).

Montáž pravá strana:

- Demontujeme kapotáž z motocyklu.

- Demontujeme originální šrouby z rámu motocyklu.

- Pod ocelový adaptér (poz.1) vložíme hliníkové válečky (poz.4).

- K montáži použijeme šrouby M10x60mm (poz.3).

- Na rám můžete nalepit 3M pásku.

- Namontujeme kapotáž zpět na motocykl.

- Šroub M10 (p.7) zasuňte do dural.redukce (p.2).

- Tuto sestavu namontujte na ocel.držák na rámu.

- Pomocí šroubů M6x25 (n.9) namontujte slider, vložte krytku, použijte šrouby M4x16(n.10).

Doporučujeme použít lepidlo na všechny závity- střední poevnosti.

(ilustrační fotografie –protektory PHV2 a PH01)