B7SD

BMW S 1000R 2014-

Montážní sada pro levou stranu:		     		Montážní sada pro pravou stranu:

| ID | Popis | Cat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový Adapter | 692 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=6,5 | 1105 | 1 |
| 3 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Polyamid váleček 20mm | X6 | 1 |
| 6 | Šroub M8x25 | 831 | 1 |
| 7 | Poly.váleček d=6mm | X64 | 1 |
| 8 | Šroub M6x16 | 962 | 1 |
| 9 | Podložka M6 | 947 | 1 |
| 10 | Šroub M10x80 | 852 | 1 |
| 11 | Dural váleček – 50mm | 13 | 1 |
| 12 | Podložka pérová | 801 | 1 |
| 13 | 3M páska | 3M | 2 |
| 14 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 15 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 16 | Diamond adapter | 537 | 1 |

| ID | Popis | Cat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový Adapter | 693 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=7 | 1107 | 1 |
| 3 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Polyamid.váleček 20mm | X6 | 1 |
| 6 | Šroub M8x25 | 831 | 1 |
| 7 | Poly.váleček d=6mm | X64 | 1 |
| 8 | Šroub M6x16 | 962 | 1 |
| 9 | Podložka M6 | 947 | 1 |
| 10 | Šroub M10x55 | 1002 | 1 |
| 11 | Dural. váleček – 20mm | DV10 | 1 |
| 12 | Podložka pérová | 801 | 1 |
| 13 | 3M páska | 3M | 2 |
| 14 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 15 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 16 | Diamond adapter | 537 | 1 |

ID3+4+2

ID3+4+2

ID13

ID13

ID5+6

ID5+6

ID14+15

ID7+8+9

ID1

ID14+15

ID7+8+9

ID16

ID1

ID10+12

ID10+12

12

ID16

ID11

L

R

L

R

Instructions:

- We recommend to use the glue on all threads (blue color – medium srong).

- Demontujte kapotáž motocyklu

- Připravte si váleček (ID7) ze zadní strany na adaptér (ID1). Přichyťte šroubem (ID8) s podložkou (ID9).

- Připravte si poly váleček (ID7) ze zadní strany na adaptér (ID1). Přichyťte šroubem (ID6).

- Podle obrázku demontujte původní šroub M10 z rámu motocyklu.

- Podle obrázku nalepte 3M pásku na rám motocyklu.

- Vložte duralový váleček (ID12) do rámu.

- Připravený set s válečky namontujte na motocykl pomocí šroubu (ID3) a podložky (ID4).

- Namontujte kapotáž zpět na motocykl.

- Připravte šroub ID10*.

  - Na šroub nasaďte podložku ID12

  - Nasaďte adaptér SLD ID16

  - Nasaďte dural. váleček ID11

- Nyní můžete tuto sadu namontovat do ocelového adaptéru.

- Na závěr, pomocí šroubů ID15 a podložek ID14 připevněte slider.

* (ID2 - delší válec na pravé straně, ID10 - delší šroub je na levé straně, ID11 - delší válec je na levé straně)