B7S

BMW S 1000R 2014-

Montážní sada pro levou stranu:		Montážní sada pro pravou stranu:

| ID | Description | Cat.N | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový adaptér | 692 | 1 |
| 2 | Duralový váleček d=6,7 | 1105 | 1 |
| 3 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Polyamid. váleček 20mm | X6 | 1 |
| 6 | Šroub M8x25 | 831 | 1 |
| 7 | Poly. válaček d=6mm | X64 | 1 |
| 8 | Šroub M6x16 | 962 | 1 |
| 9 | Podložka M6 | 947 | 1 |
| 10 | 3M páska | 3M | 2 |
| 11 | Dural. adaptér pro slider | DV316 | 1 |
| 12 | Duralový váleček d=10 | DV1 | 1 |
| 13 | Šroub M10x40 | 854 | 1 |
| 14 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 15 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

| ID | Description | Cat.N | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový adaptér | 693 | 1 |
| 2 | Duralový váleček d=7,2 | 1107 | 1 |
| 3 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Polyamid. váleček 20mm | X6 | 1 |
| 6 | Šroub M8x25 | 831 | 1 |
| 7 | Poly. válaček d=6mm | X64 | 1 |
| 8 | Šroub M6x16 | 962 | 1 |
| 9 | Podložka M6 | 947 | 1 |
| 10 | 3M páska | 3M | 2 |
| 11 | Dural. adaptér pro slider | DV292 | 1 |
| 12 | Šroub M10x35 | 847 | 1 |
| 13 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 14 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 15 |  |  |  |

7

11

10

12

7

1

9,8

3

10

1

11

3

10

11

6

4

13

5

2

2

15

14

4

5

6

7

8,9

13,14

12

12

Instrukce pro levou stranu:

- Demontujte kapotáž motocyklu.

- Připravte si váleček (ID7) ze zadní strany na adaptér (ID1). Přichyťte šroubem (ID8) s podložkou (ID9).

- Připravte si poly váleček (ID7) ze zadní strany na adaptér (ID1). Přichyťte šroubem (ID6).

- Podle obrázku demontujte původní šroub M10 z rámu motocyklu.

- Podle obrázku nalepte 3M pásku na rám motocyklu.

- Vložte duralový váleček (ID12) do rámu.

- Připravený set s válečky namontujte na motocykl pomocí šroubu (ID3) a podložky (ID4).

- Namontujte kapotáž zpět na motocykl.

- Šroubem (ID13) připevněte duralový adaptér pro slider (ID11) a váleček (ID12).

- Na adaptér pro slider připevněte slider třemi šrouby (ID14).

- Na závěr přiveněte barevnou krytku dvěma šrouby (ID15).

Instrukce pro pravou stranu:

- Demontujte kapotáž motocyklu.

- Připravte si váleček (ID7) ze zadní strany na adaptér (ID1). Přichyťte šroubem (ID8) s podložkou (ID9).

- Připravte si poly váleček (ID7) ze zadní strany na adaptér (ID1). Přichyťte šroubem (ID6).

- Podle obrázku demontujte původní šroub M10 z rámu motocyklu.

- Podle obrázku nalepte 3M pásku na rám motocyklu.

- Vložte duralový váleček (ID12) do rámu.

- Připravený set s válečky namontujte na motocykl pomocí šroubu (ID3) a podložky (ID4).

- Namontujte kapotáž zpět na motocykl.

- Šroubem (ID12) připevněte duralový adaptér pro slider (ID11).

- Na adaptér pro slider připevněte slider třemi šrouby (ID13).

- Na závěr přiveněte barevnou krytku dvěma šrouby (ID14).

Dopručujeme použít středně silné lepidlo na všechny závity.