B7

BMW S 1000R 2014-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel.adaptér | 692 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=6,7 | 1105 | 1 |
| 3 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Polyamid.váleček 20mm | X6 | 1 |
| 6 | Šroub M8x25 | 831 | 1 |
| 7 | Poly.váleček d=6mm | X64 | 1 |
| 8 | Šroub M6x16 | 962 | 1 |
| 9 | Podložka M6 | 947 | 1 |
| 10 | Ocel.vložka | X1 | 1 |
| 11 | Šroub M10x70 | 851 | 1 |
| 12 | Dural.váleček d=30 | 3 | 1 |
| 13 | 3M páska | 3M | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel.adaptér | 693 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=7,2 | 1107 | 1 |
| 3 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Polyamid.váleček 20mm | X6 | 1 |
| 6 | Šroub M8x25 | 831 | 1 |
| 7 | Poly.váleček d=6mm | X64 | 1 |
| 8 | Šroub M6x16 | 962 | 1 |
| 9 | Podložka M6 | 947 | 1 |
| 10 | Ocel.vložka | X1 | 1 |
| 11 | Šroub M10x45 | 848 | 1 |
| 12 | 3M páska | 3M | 2 |

3,4

2

2

6

6

5

5

8, 9

7

7

1

12

1

10

10

12

Montáž levá strana:

- Demontujte kapotáž z motocyklu.

- Na ocelový adaptér ID.1 namontujte ze zadní strany poly. váleček ID.7, šroubem ID.8. Pod šroub dejte podložku ID.9.

- Na ocelový adaptér ID.1 namontujte ze zadní strany poly. váleček ID.5, použijte šroub ID.6.

- Nyní demontujte originální šroub M10 z rámu motocyklu (viz.foto).

- Na rám nalepte 3M pásku (viz.foto).

- Do rámu vložte dural. váleček ID.2.

- Nyní namontujte sestavený adaptér s polyamid. válečky na rám motocyklu. K montáži použijte šroub ID.3 s podložkou ID.4.

- Nasaďte kapotu zpět na motocykl.

- Do protektoru vložte ocel. vložku ID.10 a šroub ID.11. Pod protektor vložte distanční váleček ID.12. Dotáhněte protektor.

Montáž pravá strana:

- Demontujte kapotáž z motocyklu.

- Na ocelový adaptér ID.1 namontujte ze zadní strany poly. váleček ID.7, šroubem ID.8. Pod šroub dejte podložku ID.9.

- Na ocelový adaptér ID.1 namontujte ze zadní strany poly. váleček ID.5, použijte šroub ID.6.

- Nyní demontujte originální šroub M10 z rámu motocyklu (viz.foto).

- Na rám nalepte 3M pásku (viz.foto).

- Do rámu vložte dural. váleček ID.2.

- Nyní namontujte sestavený adaptér s polyamid. válečky na rám motocyklu. K montáži použijte šroub ID.3 s podložkou ID.4.

- Nasaďte kapotu zpět na motocykl.

- Do protektoru vložte ocel. vložku ID.10 a šroubem ID.11 namontujte protektor.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).