B8S

BMW S 1000XR 2015-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér | 701 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=6,7 | 1105 | 2 |
| 3 | Šroub M10x60 zadní | 850 | 1 |
| 4 | Šroub M10x65 přední | 943 | 1 |
| 5 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 6 | 3M páska | 3M | 1 |
| 7 | Plast záslepka | X4 | 2 |
| 8 | Dural.adaptér d=70mm | 351 | 1 |
| 9 | Šroub M10x45mm | 848 | 1 |
| 10 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 11 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér | 700 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=7,2mm | 1107 | 1 |
| 3 | Šroub M10x65 | 943 | 1 |
| 4 | Šroub M8x30 | 942 | 1 |
| 5 | Poly. váleček d=20mm | X6 | 1 |
| 6 | 3M páska | 3M | 1 |
| 7 | Plast záslepka | X4 | 2 |
| 8 | Dural.adaptér d=45mm | 352 | 1 |
| 9 | Šroub M10x35mm | 847 | 1 |
| 10 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 11 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

4

10

11

7

2

3

5

4

10

6

5

3

11

7

2

1

8

8

1

6

9

9

12

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

Montážní postup:

- Na levé straně demontujte šrouby, z kapoty tak abyste mohli povolit šrouby M10 z rámu motocyklu.

- Do rámu vložte válečky ID.2 pod přední i zadní uchycení. Na rám nalepte 3M pásku v místě dotyku rámu s dural. adaptérem ID.1.

- Duralový adaptér ID.1 namontujte na rám motocyklu pomocí šroubů ID.3, ID.4 a podložky ID.5.

- Šroub ID.3 s podložkou ID.5 použijte k namontování zadního uchycení držáku. Pro přední uchycení na rám použijte šroub ID.4. Do šroubů vložte záslepky ID.7.

- Nyní můžete namontovat kapotu zpět na motocykl. Šroubem ID.9 namontujte duralovou redukci pro slider ID.8.

- Slider namontujte pomocí šroubů ID.10, vložte krytku do slideru použijte šrouby ID.11.

- Na pravé straně motocyklu demontujte zadní šroub M10 z rámu motocyklu. Do rámu vložte alu. váleček ID.2. Pomocí šroubu ID.4 namontujte poly.váleček ID.5.

- Na rám motocyklu nalepte 3M pásku, pomocí šroubu ID.3 namontujte dural. adaptér ID. na rám motocyklu. Namontujte ho tak aby se poly. váleček opřel o rám motocyklu a v případě pádu nedošlo k protočení adaptéru. Do hlavy šroubu M10 vložte plast. záslepku.

- Šroubem ID.9 namontujte duralovou redukci pro slider ID.8.

- Slider namontujte pomocí šroubů ID.10, vložte krytku do slideru použijte šrouby ID.11.