B8

BMW S 1000XR 2015-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér | 701 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=6,7 | 1105 | 2 |
| 3 | Šroub M10x60 zadní | 850 | 1 |
| 4 | Šroub M10x65 přední | 943 | 1 |
| 5 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 6 | 3M páska | 3M | 1 |
| 7 | Plast záslepka | X4 | 2 |
| 8 | Vložka | X1 | 1 |
| 9 | Dural. váleček d=40mm | DV4 | 1 |
| 10 | Šroub M10x75 | 1007 | 1 |

4

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér | 700 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=7,2mm | 1107 | 1 |
| 3 | Šroub M10x65 | 943 | 1 |
| 4 | Šroub M8x30 | 942 | 1 |
| 5 | Poly. váleček d=20mm | X6 | 1 |
| 6 | 3M páska | 3M | 1 |
| 7 | Plast záslepka | X4 | 2 |
| 8 | Vložka | X1 | 1 |
| 9 | Dural. váleček d=20mm | DV2 | 1 |
| 10 | Šroub M10x55 | 1002 | 1 |

4

7

1

5

2

1

2

3

9

10

8

7

5

9

3

10

2

7

8

Při sestavování postupujte dle přiložených fotografíí.

12

Montážní postup:

- Demontujte orig. šrouby z levé strany rámu motocyklu. Nalepte 3M pásku na rám.

- Dle přiložených fotografií sestavte duralový adaptér ID.1. Do rám vložte dural. válečky ID.2

- Dotáhněte šrouby M10. Namontujte kapotu zpět na motocykl.

- Do protektoru vložte ocel.vložku ID.8. Pod protektor umístěte dural. váleček ID.9. Pomocí šroubu ID.10 namontujte protektor.

- Pravá strana. Na adaptér ID.1 namontujte šroubem ID.4 poly.váleček ID.5 ze zadní strany. Na rám nalepte 3M pásku a demontujte orig. šroub M10. Do rámu vložte dural. váleček ID.2 Šroubem ID.3 namontujte dural adaptér na rám.

- Do protektoru vložte ocel.vložku ID.8. Pod protektor umístěte dural. váleček ID.9. Pomocí šroubu ID.10 namontujte protektor.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).