B9-2S

BMW F800R 2014-

Kit pro levou stranu:				Kit pro pravou stranu:

| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapter moto | DV-316 | 1 |
| 2 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 3 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 4 | Šroub M10x90mm | 880 | 1 |
| 5 | Podložka M10- perova | 801 | 1 |

| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapter moto | DV-316 | 1 |
| 2 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 3 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 4 | Šroub M10x90mm | 880 | 1 |
| 5 | podložka M10 - pérová | 801 | 1 |
| 6 | Dural.váleček d=6mm | 453 | 1 |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šroub z rámu

- na šroub ID.4 nasuňte podložku ID.5 a dural.adaptér ID.1

- tuto sestavu namontujte na rám motocyklu

- pomocí šroubů ID.2 namontujte slider, vložte krytku a připevněte ji šrouby ID.3

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál šroub z rámu

- na šroub ID.4 nasuňte podložku ID.5 a dural.adaptér ID.1

- do rámu vložte váleček ID.6

- namontujte adaptér do rámu motocyklu

- pomocí šroubů ID.2 namontujte slider, vložte krytku a připevněte ji šrouby ID.3

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).