B9-2

BMW F800R 2014-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č | Ks |  | ID | Popis | Kat.č | Ks |  |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  | 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |  |
| 2 | šroub M10x120mm | 881 | 1 |  | 2 | šroub M10x120mm | 881 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček d=20mm | 2 | 1 |  | 3 | dural. váleček d=26mm | 452 | 1 |  |

Montáž :

Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle výše přiložené fotografie. Na oba šrouby navlékněte ocelové vložky (ID.1). Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček (ID.3) a šroubem (ID.2) stáhněte. Pod protektor na pravou stranu vložte duralový váleček (ID.3) a šroubem (ID.2) stáhněte. Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).