B9S

BMW F800 R 2014-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový držák | 675 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=29,5 | 1154 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=6mm | 1105 | 1 |
| 4 | Šroub M10x110 | 879 | 1 |
| 5 | Šroub M10x85 | 981 | 1 |
| 6 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 7 | Plastová záslepka | X4 | 2 |
| 8 | Duralový adaptér | 292 | 1 |
| 9 | Šroub M10x35 | 847 | 1 |
| 10 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 11 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 12 |  |  |  |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelový držák | 675 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=41mm | 1153 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=13mm | 1155 | 1 |
| 4 | Šroub M10x120 | 881 | 1 |
| 5 | Šroub M10x90 | 880 | 1 |
| 6 | Podložka M10 | 804 | 2 |
| 7 | Plastová záslepka | X4 | 2 |
| 8 | Duralový adaptér | 292 | 1 |
| 9 | Šroub M10x35 | 847 | 1 |
| 10 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 11 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 12 |  |  |  |

4,6

2

4,6

2

10,11

9

1

10,11

9

1

8

3

3

8

5,6

5,6

Montáž levá strana:

- Z rámu vyšroubujte originální šrouby M10.

- Do ocelového držáku ID.1 pro protektory vsuňte šrouby. Pod šrouby umístěte podložky ID.6. do přední části vložte šroub ID.4. Pro uchycení v zadu použijte šroub ID.5.

- Na tyto šrouby navlékněte válečky. Přední váleček ID.2, osazením do rámu. Zadní váleček ID.3.

- Tuto sestavu namontujte na rám motocyklu.

- Do šroubů vložte plastové krytky ID.7.

- Na šroub ID.9 nasuňte dural. adaptér ID.8.

- Tuto sestavu namontujte na ocelový adaptér.

- Pomocí šroubů ID.10 namontujte slider. Vložte krytku. Použijte šrouby ID.11.

Montáž pravá strana:

- Z rámu vyšroubujte originální šrouby M10.

- Do ocelového držáku ID.1 pro protektory vsuňte šrouby. Pod šrouby umístěte podložky ID.6. do přední části vložte šroub ID.4. Pro uchycení v zadu použijte šroub ID.5.

- Na tyto šrouby navlékněte válečky. Přední váleček ID.2, osazením do rámu. Zadní váleček ID.3.

- Tuto sestavu namontujte na rám motocyklu.

- Do šroubů vložte plastové krytky ID.7.

- Na šroub ID.9 nasuňte dural. adaptér ID.8 Tuto sestavu namontujte na ocelový adaptér.

- Pomocí šroubů ID.10 namontujte slider. Vložte krytku. Použijte šrouby ID.11.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).