BN1SDM

Benelli TRE-K 899 ´09- /1130 ´07-

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLD adaptér | 537/B | 1 |
| 2 | šroub M12x125x1,25mm | 952 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=55mm | 23 | 1 |
| 4 | Dural.váleček d=30mm | 171 | 1 |
| 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 6 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLD adaptér | 537/B | 1 |
| 2 | šroub M12x125x1,25mm | 952 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=22m | 24 | 1 |
| 4 | Šroub do rámu | 489 | 1 |
| 5 | Dural. váleček d=30mm | 171 | 1 |
| 6 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 7 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

Kit pro levou stranu:				Kit pro pravou stranu:

Montáž levé strany:

Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle přiložené fotografie. Na oba šrouby navlékněte SLD adaptér (poz.1), dural. váleček(poz.4)(pravá strana poz.5). Na levou stranu vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte. Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.

Montáž pravé strany:

Demontujte originální šroub z rámu. Do rámu zašroubujte dutý šroub (poz.4) až uvidíte, že se šroub opírá o motor, lehce ho přitáhněte (tento šroub slouží pouze jako rozpěrka na vymezení vůle). Poté vložte do rámu duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2), na kterém je nasazený dural váleček(poz.6), stáhněte.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).