BN3-2

Benelli BN600R 2013-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x160 (155mm) | 979 | 1 |
| 3 | Dural.váleček | DV5 | 1 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Matice M10 | 810 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x160 (155mm) | 979 | 1 |
| 3 | Dural.váleček | DV5 | 1 |
| 4 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 5 | Matice M10 | 810 | 1 |

Montáž levá strana:

- Demontujte originální šroub M10, z rámu motocyklu.

- Na šroub ID.2, navlékněte ocel. vložku. ID.1.

- Šroub s vložkou vsuňte do protektoru, pod protektor dejte dural. váleček ID.3.

- Tuto sestavu prostrčte skrz motor a rám a ze zadní strany stáhněte. Použijte matici a podložku ID.5 a ID.4.

Montáž pravá strana:

- Demontujte originální šroub M10, z rámu motocyklu.

- Na šroub ID.2, navlékněte ocel. vložku. ID.1.

- Šroub s vložkou vsuňte do protektoru, pod protektor dejte dural. váleček ID.3.

- Tuto sestavu prostrčte skrz motor a rám a ze zadní strany stáhněte. Použijte matici a podložku ID.5 a ID.4.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).